Zagadnienia na 100%:

1. Tryby adresowania dla procesora MC6800, MC68HC05, Intel 8051. Np. omów adresowanie względne w MC6800, podaj przykład (w asemblerze(zaprezentuj tryb, który opisujemy i z danego procesora)).

10. Jak jest zbudowany stos i do czego służy.

11. Jak jest zbudowany podprogram i do czego służy.  (jedno z tych trzech pytań będzie)

12. Co to jest i do czego służy wektor przerwań.

1. Tryby adresowania dla procesora MC6800, MC68HC05, Intel 8051. Np. omów adresowanie względne w MC6800, podaj przykład.

MC6800:

Adresowanie akumulatorów - operacja na rejestrze wewnętrznym A lub B. Rozkaz jest jednobajtowy.

Przykład: CLRA ; wyczyszczenie akumulatora A

Adresowanie Rejestrowe / Wewnętrzne - operacja na rejestrach specjalnych procesora (PC, SP, X). Rozkaz jest jednobajtowy.

Przykład: INX ; zwiększenie rejestru indeksowego X o 1

Adresowanie Natychmiastowe - argumentem jest stała wartość liczbowa, zapisana zaraz za kodem operacji. W asemblerze rozpoznawane po znaku #.

Przykład: LDAA #$55 ; załaduj do akumulatora A wartość szesnastkową 55

Adresowanie Bezpośrednie - argumentem jest 8-bitowy adres pamięci (od $00 do $FF). Pozwala na szybki dostęp do tzw. strony zerowej pamięci RAM.

Przykład: LDAA $25 ; załaduj do A zawartość pamięci o adresie $0025

Adresowanie Rozszerzone - argumentem jest pełny, 16-bitowy adres absolutny pamięci (od $0000 do $FFFF). Rozkaz jest trzybajtowy.

Przykład: LDAB $2004 ; załaduj do B zawartość komórki o adresie $2004

Adresowanie Indeksowe - adres jest sumą wartości z rejestru X oraz podanego przesunięcia (offsetu). W asemblerze oznaczane przez ,X.

Przykład: LDAA 5,X ; załaduj do A zawartość pamięci spod adresu: rejestr X + 5

Adresowanie Względne - stosowane wyłącznie przy skokach (np. BRA, BSR). Drugi bajt instrukcji zawiera 8-bitowe przesunięcie ze znakiem (kod U2).

Wzór: $D = (PC + 2) + R$ (gdzie $D$ to adres docelowy, $PC$ to adres rozkazu, a $R$ to przesunięcie).

Zasięg skoku: od $-128$ do $+127$ bajtów od adresu następnej instrukcji.

Przykład: BRA TARGET ; skok bezwarunkowy do etykiety TARGET

8051:

Adresowanie  rejestrowe – operandem  instrukcji  jest  jeden z  rejestrów R0..R7  z  aktywnego banku  rejestrów,  akumulator,  rejestr  B  lub wskaźnik danych DPTR.

Przykład: MOV A,R0 ; przeniesienie zawartości rejestru R0 do akumulatora

Adresowanie  bezpośrednie – operand  jest  jawnie  podanym  8-bitowym adresem  rejestru SFR, rejestru dolnego obszaru RAM  lub bitu adresowalnego bezpośrednio.

Przykład: MOV A,032H ; przeniesienie zawartości komórki o adresie 032H do akumulatora

Adresowanie  natychmiastowe – operand  jest  stałą (8  lub  16  bit.) umieszczoną w kodzie programu (pamięć ROM).

Przykład: ADD A,#32H ; dodanie do akumulatora liczby 32H

Adresowanie  pośrednie – określenie adresu za pomocą zawartości R0 lub R1 (z aktywnego banku rejestrów) – odwołanie do przestrzeni 256 bajtów.

Przykład: MOV A,@R0 ; przeniesienie zawartości komórki o adresie zawartym w rejestrze R0 do akumulatora

Adresowanie sumą  zawartości  rejestru bazowego  i  indeksowego – służy do kopiowania bajtu z pamięci programu.

Przykład: MOVC A,@A+DPTR ; przeniesienie zawartości komórki pamięci programu o adresie zawartość A + DPTR  do akumulatora

Przykład: MOVC A,@A+PC ; przeniesienie zawartości komórki pamięci programu o adresie zawartość A + PC  do akumulatora

Motorola 86HC05:

IMM, immediate (natychmiastowe) – argument bezpośrednio w programie.

Przykład: LDA #$55 ; załadowanie liczby 55H do akumulatora

INH inherent (rejestrowe) – bez argumentów (dotyczy rejestrów CPU), źródło i przeznaczenie określone przez sam kod rozkazu.

Przykład: INCA ; zwiększenie akumulatora o 1

EXT extended (rozszerzone) – 16-bitowy adres argumentu.

Przykład: LDA $3FF ; załadowanie wartości komórki o adresie 03FFH do akumulatora

DIR direct page (bezpośrednie) – 8-bitowy adres argumentu.

Przykład: LDA $FF ; załadowanie wartości komórki o adresie 00FFH do akumulatora

IX IX1 IX2 indexed (0,1,2-byte offset) (indeksowe, z 0-, 1-, lub 2-bajtowym offset'em) – X jako wskaźnik argumentu.

Przykład: LDA 0,X ; załadowanie wartości komórki o adresie będącym zawartością X do akumulatora

Przykład: LDA 2,X ; załadowanie wartości komórki o adresie będącym zawartością X zwiększonym o 2 do akumulatora

Przykład: LDA $3E0,X ; załadowanie wartości komórki o adresie będącym zawartością X zwiększonym o 03E0H do akumulatora

REL relative (względne) – adres wynikowy liczony względem PC, 8-bitowy offset ze znakiem, używany tylko w instrukcjach typu branch.

Przykład: BRA $7F ; skok do instrukcji o adresie PC+2+$7F

10. Jak jest zbudowany stos i do czego służy.

Budowa stosu.

Mikroprocesor M6800 posiada 16-bitowy wskaźnik stosu SP, bajt przechowywany na stosie jest zapisywany w komórce pamięci o adresie zapisanym w SP. Bezpośrednio po zapisie każdego bajtu informacji na stosie, wskaźnik stosu SP zostaje automatycznie dekrementowany. Stos rośnie w dół pamięci, dlatego programista musi zadbać aby zarezerwowana ilość pamięci była wystarczająca. Pobieranie informacji ze stosu musi zostać wykonane w odwrotnej kolejności, a po każdym odczytaniu ze stosu kolejnego bajtu informacji, wskaźnik stosu SP zostaje automatycznie inkrementowany.

Stos może być tworzony w dowolnym obszarze pamięci RAM (64kb). Istnieje możliwość tworzenia kilku stosów składających się z ciągłych bloków pamięci.

Do zapisu na stosie pojedynczego bajtu danych korzystamy z rozkazu PSH, który zapisuje na stos wartość akumulatora A lub B. Do odczytu ze stosu pojedynczego bajtu danych korzystamy z rozkazu PUL, który zapisuje wartość ze stosu do akumulatora A lub B.

Przeznaczenie stosu.

Ze stosu korzystamy zwykle w 3 głównych przypadkach:

- Obsługa przerwań - gdy następuje przerwanie, stan rejestrów procesora zostaje zapisany na stosie, następnie po skończonej obsłudze przerwania, stan rejestrów zostaje pobrany ze stosu.

- Skoki do podprogramów - w przypadku skoków do podprogramów, na stosie odkładany zostaje ślad powrotu, dzięki któremu po wykonaniu podprogramu, można było wrócić do poprzedniego bloku pamięci.

- Tymczasowe przechowywanie danych.

11. Jak jest zbudowany podprogram i do czego służy.

Podprogramy pozwalają programiście na modułową budowę programu, przejrzystość i łatwość w późniejszej jego modyfikacji. Mechanizm stosu umożliwia wywołanie i powrót z podprogramów. Wykorzystanie stosu umożliwia również wywołanie podprogramu podczas wykonywania innego podprogramu (zagnieżdżenie podprogramów).

Rozkazy BSR i JSR są rozkazami skoku do podprogramu, na początku wykonania zapisują na stosie adres powrotu.

- W przypadku rozkazu BSR - wartość rejestru PC jest zapisywana jako adres rozkazu BSR zwiększony o dwa

- W przypadku rozkazu JSR - wartość rejestru PC jest zapisywana jako adres rozkazu BSR zwiększony o dwa lub trzy w zależności od trybu adresowania (rozszerzone lub indeksowe)

Powrót z podprogramu wykonuje się za pomocą rozkazu RTS - adres powrotu jest odczytywany ze stosu i zapisywany do rejestru PC

12. Co to jest i do czego służy wektor przerwań.

- Flaga/bit istnienia przerwania wchodzi w stan wskazujący, że przerwanie ma nastąpić.

- Wykonywanie rozkazów jest zatrzymane.

- Rejestry procesora wrzucane są na stos.

- Procesor, wiedząc skąd przyszło przerwanie, idzie do adresu podanego w komórce pamięci będącej wektorem przerwania dla tego konkretnego przerwania.

- Wykonywany jest podprogram obsługujący przerwanie.

- Stan procesora zostaje zdjęty ze stosu.

- Normalne działanie zostaje wznowione.

Wektory przerwań to komórki pamięci (dla obu procesorów znajdują się w RAM'ie), zawierające adresy podprogramów obsługujących odpowiednie im przerwania. Potrzebne są po to, żeby móc obsłużyć nieobliczalnie pojawiające się sygnały – tzn. takie, których dokładnego czasu zaistnienia nie da się określić.

Zbuduj pętle w programie, w której będzie zwiększany rejestr X od wartości 1 do wartości

1000.

LDX	#$0001

INX

CPX	#$1000

BNE	$FA

Pomnóż wartość w akumulatorze B przez liczbę 3 i zapisz wynik do akumulatora A, pomiń

przeniesienie.

LDX	#$0000

ABA

INX

CPX	#$0003

BNE	$F9

Porównaj dwie liczby w akumulatorach A i B, większą zapisz do komórki pamięci o adresie $1212.

CBA

BGE	$08

STAB	$1212

BRA	$0B

STAA	$1212

Napisz podprogram zamieniający miejscami liczby zapisane w akumulatorach A i B.

LDS	#$FFF7

BSR	$08

…

//$08

STAA	$1000

TBA

LDAB	$1000

RTS

Dodatkowe kody:

a) W akumulatorze A jest liczba 8 bitowa, pomnóż ją przez 3 i zapisz do B.

TAB	 		// B=A

ASLA	 		// A=A*2

ABA 			// A=A+B => A=A*2+A => A=3*A

TAB  			// B=A

b) A 8 bitowa, B 8 bitowa, większą zapisz do komórki pamięci o adresie 2020 w 16.

CBA 			// A-B, ustawienie flag

BMI wiekszeB 	// if N=1 then B>A, skok do etykiety wiekszeB

STAA $2020		// else A>B, zapis akumulatora A do komórki 2020

BRA koniec     	// skok do etykiety koniec

wiekszeB:		// etykieta wiekszeB

STAB $2020		// zapis akumulatora B do komórki 2020

koniec			// etykieta koniec

c) W przestrzeni pamięci o adresie 2020 znajdują się 3 elementy – 3 liczby 8 bitowe. Posortuj je od najmniejszej do największej.

// sortowanie bąbelkowe

LDAA $2020 		// przypisanie wartości komórki 2020 do akumulatora A

LDAB $2021 		// przypisanie wartości komórki 2021 do akumulatora B

CBA 			// A-B, porównanie komórki 2020 z 2021

BMI wieksze2021	// if N=1 then B>A, bez zmian, skok do wieksze2021

STAA $2021		// else zamień zawartość 2020 z 2021

STAB $2020

wieksze2021: 		// etykieta wieksze2021

LDAA $2021		// przypisanie wartości komórki 2021 do akumulatora A

LDAB $2022		// przypisanie wartości komórki 2022 do akumulatora B

CBA			// A-B, porównanie komórki 2021 z 2022

BMI koniec		// if N=1 then B>A, bez zmian, skok do koniec

STAA $2022		// else zamień zawartość 2021 z 2022

STAB $2021

LDAA $2020		// przypisanie wartości komórki 2020 do akumulatora A

LDAA $2021		// przypisanie wartości komórki 2021 do akumulatora B

CBA			// A-B, porównanie komórki 2020 z 2021

BMI koniec		// if N=1 then B>A, bez zmian, skok do koniec

STAA $2021		// else zamień zawartość 2020 z 2021

STAB $2020

Koniec			// etykieta koniec

d) Grey na binarny i binarny na Greya.

bin -> gray

10h - komórka w której znajduje się liczba w kodzie binarnym

11h - wynik w kodzie Greya

LDAA $10 		// przesłanie wartości z komórki 10 do akumulatora A

LSRA 			// przesunięcie w prawo o 1 bit akumulatora A

EORA $10 		// xor na akumulatorze A i komórce 10

STAA $11 		// zapis akumulatora A do komórki 11

gray -> bin

11h - komórka w której znajduje się liczba w kodzie Greya

12h - wynik binarnie

LDAB $11 		// przesłanie wartości z komórki 11 do akumulatora B

petla: 			// etykieta petla

LSR $0011 		// przesunięcie w prawo o 1 bit zawartości komórki 11

BEQ zapis 		// if Z=1 skok do etykiety zapis

EORB $11 		// else xor na akumulatorze B i komórce 11

BRA petla		// skok do etykiety petla

zapis:			// etykieta zapis

STAB $12 		// zapis akumulatora B do komórki 12

e) W pamięci o adresie 2020 są 2 liczby 16 bitowe. W BCD należy je odjąć a wynik zapisać w akumulatorze A i B.

LDAA $2021 		// przesłanie wartości z komórki 2021 do akumulatora A

SUBA $2023		// A=A-s

DAA			// konwersja BCD

TAB			// B=A

LDAA $2020 		// przesłanie wartości z komórki 2020 do akumulatora A

SUBA $2022		// A=A-s

DAA			// konwersja BCD

- W akumulatorze A znajduje się liczba 8-bitowa, pomnóż ją przez 4 i dodaj 1. Wynik zapisz w B.

ADD A,# 0100 1001B;

MOV B,#4;

MUL AB;

INC A;

MOV B,A;

- W dwóch komórkach pamięci o adresach 1001 i 1002 znajdują się liczby 8-bitowe. Zapisz do akumulatora A większą z nich (na 5 rozkazach).

MOV 9h, #1

MOV 10h, #10

MOV A,9h;

MOV B,10h;

CJNE A, B, W1

W1:

JC W2                    ;JEŚLI A WIĘKSZE OD B

JMP $

W2: MOV A,B             ;JEŚLI A MNIEJSZE OD B

- Przy sumowaniu liczb BCD, musimy użyć operacje DA A (decimal adjust accumulator) po operacji dodania.

MOV R0,#014h

MOV R1,#028h

MOV A,R0

ADD A,R1

DA A

;Wynikiem będzie 042H.

Nie ma operacji dostosowania po odejmowaniu, a więc trzeba użyć dopełnienia do 10 dla liczby odejmowanej, dodać, a następnie zastosować DA A. Dopełnienie do 10 robi się poprzez dodanie 1 do dopełnienia do 9. Dopełnienie do 9 robi się poprze odjęcie od 99H dowolnej liczby dwucyfrowej BCD.

MOV R0,#028h

MOV R1,#014h

MOV A,#099h

SUBB A,R1 ; dopełnienie do 9

INC A ; dopełnienie do 10

ADD A,R0

DA A

;Wynikiem będzie 014H.

Motorola 68HC05

Tak jak wyżej, ale używamy DAA (bez spacji).